Questions :

- Comment modifier le nombre / la position des shakers/capteurs?

- line 207 : énergie cinétique à compléter? OSEF

- modes 3/4 inversés ? (ordre/fréquence) => exp vs ef

- pdf TD6 page 10 : FRF expérimentales vs. synthétisées vs. numériques? => EMA cf td4.3

- pdf TD6 page 10 : E-comac? => opt

- Intérêt des FRF colocalisées => calcul

- MvMIF signification

- complexité d’un mode

-----

Analyse_exp :

- 3 shakers?

- définiton du nb et position des shakers/capteurs?

=> qu’est ce qui est déjà fait / qui reste à faire?

exp+num ok, synth à faire

PRE TEST :

- nombre d'excitateurs

Le nombre d’excitateurs doit être égal à la plus grande valeur de multiplicité d’un mode (nombre de modes à une fréquence donnée). ex : double mode => multiplicity =2

D’après le calcul EF, on voit qu’il y a 2 fréquences propres proches (273 & 277Hz). En pratique, il y a un risque que ces deux modes soient confondus (mode double). Ainsi, il faudrait 2 shakers pour pouvoir les distinguer expérimentalement.

=> vérifier si en calcul EF, 1 shaker suffit (car numériquement, les fréquences sont différentes)

- position des excitateurs

- Ne pas positionner les excitateurs sur les lignes modales.

- Espacer au maximum les excitateurs de manière à exciter la structure de la manière la plus homogène possible.

- tel que ils permettent de distinguer les modes multiples

Y axis displacement sign